| Федеральное агентство железнодорожного транспорта Омский государственный университет путей сообщения Кафедра «Автоматика и системы управления» ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ Стабилитронов и простейших стабилизаторов Лабораторная работа № 3 по дисциплине «Электроника и схемотехника» |  |
| --- | --- |
|  | Студент гр. 24и Сафронов Д.Е. « » 2026 г. Руководитель – ст. преподаватель «АиСУ» Циркин В.С. « » 2026 г. |
| Омск 2026 |  |

1 Цель работы

Экспериментальное изучение параметров и характеристик стабилитронов, а также простейших схем, построенных на их основе.

2 Выполнение работы

2.1 Паспортные данные стабилитронов КС147А, КС162А.

Полупроводниковый стабилитрон (диод Зенера) — это полупроводниковый диод, который работает при обратном смещении в режиме электрического пробоя. Пока пробой не наступил, через прибор текут лишь малые токи утечки, а его сопротивление остаётся очень большим. После наступления пробоя ток резко возрастает, а дифференциальное сопротивление снижается до значений от долей ома до сотен ом у разных приборов. Благодаря этому в режиме пробоя напряжение на стабилитроне сохраняется с требуемой точностью в широком диапазоне обратных токов.Зенераполупроводниковый диодпробоятокисопротивлениедифференциальное сопротивлениеОма

КС147А — кремниевый сплавной стабилитрон малой мощности. Он предназначен главным образом для стабилизации напряжения в пределах от 4,23 до 5,17 В и работает при токе стабилизации от 3 до 58 мА.

КС147А (рисунок 1) выполнен в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора и его полярность обозначены условной маркировкой: со стороны катода нанесена голубая кольцевая полоса, а со стороны анода — серая. Масса прибора составляет около 0,3 г.

Рисунок 1 – КС147А

Таблица 1 – Электрические параметры КС147А

| Напряжение стабилизации при Iст = 10 мА: |  |
| --- | --- |
| При Т = +25°C | 4,23...5,17 В |
| При Т = -60°C | 4...5,6 В |
| При Т = +125°C | 3,7...5,5 В |
| Временная нестабильность напряжения стабилизации | ±1% |
| Постоянное прямое напряжение при Iпр = 50 мА, не более | 1 В |
| Постоянный обратный ток при Uобр = 0,7 Uст для 2С147А, не более | 1 мА |
| Дифференциальное сопротивление, не более: |  |
| При Iст = 10 мА и Т = +25°C: | 56 Ом |
| При Iст = 10 мА, Т = -60 и +125°C: | 80 Ом |
| При Iст = 3 мА: | 160 Ом |

Таблица 2 – Предельные характеристики стабилитрона КС147А

| Минимальный ток стабилизации: | 3 мА |
| --- | --- |
| Максимальный ток стабилизации: |  |
| При Т ≤ +50°C | 58 мА |
| При Т = +125°C | 19 мА |
| Рассеиваемая мощность: |  |
| При Т ≤ +50°C | 300 мВт |
| При Т = +125°C | 100 мВт |
| Рабочая температура: | -60...+125°C |

КС162А (рисунок 2) — двуханодный стабилитрон в пластмассовом корпусе с номинальным напряжением стабилизации 6,2 В. На корпусе он маркируется одной широкой чёрной полосой.

Рисунок 2 – КС162А

Таблица 3 – Основные характеристики КС162А

| Напряжение стабилизации (I=10мА) | 5,8...6,6В |
| --- | --- |
| Несимметричность напряжения стабилизации | <0,25В |
| Дифференциальное сопротивление | <35 Ом |
| Ток стабилизации | 3…22мА |
| Максимальная мощность рассеяния | 150мВт |
| Температурный коэффициент напряжения стабилизации | -0,06 %/оC |
| Рабочая температура | -60…+100оC |

2.2 Принципиальные схемы динамического построителя ВАХ и параметрического стабилизатора напряжения

Поскольку в среде моделирования отсутствует модель КС147А, вместо неё применён аналогичный по характеристикам стабилитрон 1N4732A (рисунок 3-4).

По заданию для расчета Rb используем заданные величины: Uвх=8В, Iст=30 мА.

| Rb= Uвх-UстIст= 8-4,730*10-3=110 Ом | (1) |
| --- | --- |
| Рисунок 3 – Схема параметрического стабилизатора напряжения |  |  |  |

Таблица 4 – Зависимость напряжений

| Uвх, В | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В | 4,502 | 4,650 | 4,670 | 4,681 | 4,689 | 4,695 | 4,700 |
| Рисунок 4 – График зависимости напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |

По этому графику с помощью формулы 2 определяется коэффициент стабилизации Кст данного стабилизатора.

| Кст= ∆Uвх / Uвх∆Uвых / Uвых=6/80,044/4,715=80,37 | (2) |
| --- | --- |

Затем было рассмотрено влияние сопротивления нагрузки на выходное напряжение стабилизатора. Для этого установили Rб = 100 Ом и подали входное напряжение Uвх = 8 В. Результаты измерений для различных нагрузок и соответствующий график (рисунок 5) приведены далее.

Таблица 5 – Зависимость напряжений от сопротивления нагрузки

| Rн , Ом | 1 | 30 | 70 | 200 | 500 | 1000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых , В | 0,079 | 1,846 | 3,294 | 4,658 | 4,68 | 4,684 | 4,687 |
| Рисунок 5 – График Uвых = f(Rн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Аналогичные измерения выполнили для Rб = 1 Ом и Rб = 3,3 кОм. Полученные данные (рисунок 6-7) для разных нагрузок сведены в таблицы 6 и 7 соответственно.

Таблица 6 –Зависимость напряжений от сопротивления нагрузки

| Rн , Ом | 1 | 30 | 70 | 200 | 500 | 1000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых , В | 4 | 4,808 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 4,810 |
| Рисунок 6 – График Uвых = f(Rн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7 – Зависимость напряжений от сопротивления нагрузки

| Rн , Ом | 1 | 30 | 70 | 200 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых , В | 0,002 | 0,072 | 0,166 | 0,457 | 1,053 | 1,86 |
| Rн , Ом | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 |
| Uвых , В | 3,809 | 4,117 | 4,382 | 4,520 | 4,546 | 4,558 |
| Рисунок 7 – График Uвых = f(Rн) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 Исследование двуханодного стабилитрона

Чтобы исследовать двуханодный стабилитрон, использовали два обычных стабилитрона (рисунок 8), соединённых катодами друг к другу.

Рисунок 8 – Схема ограничителя напряжения

В ходе исследования задали R = 100 Ом и подали синусоидальный сигнал амплитудой 10 В частотой 500 Гц (рисунок 9).

Рисунок 9 – Осциллограмма для ограничителя напряжения

Далее к ограничителю напряжения (рисунок 10-12) подключили нагрузку Rн = 100 Ом, после чего установили Rн = 1000 Ом.

Рисунок 10 – Схема ограничителя напряженияс нагрузкой

Рисунок 11 – Осциллограмма для Rн = 100 Ом

Рисунок 12 – Осциллограмма для Rн = 1000 Ом

Двуханодный стабилитрон позволяет ограничивать сигнал в обоих полупериодах: на каждой полуволне один из диодов Зенера работает как стабилизатор, а второй — как обычный диод. При увеличении нагрузки стабилизация наступает заметно быстрее, тогда как при малой нагрузке заметно, что процесс стабилизации отстаёт от входного сигнала.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы были исследованы характеристики и параметры стабилитронов, а также простейшие схемы стабилизаторов на их основе.